| Анализатор сигналов многоканальный блочного типа и системы мониторинга на его основе |  |
| --- | --- |
| В.В.Артельный, А.Я.Балалаев, П.И.Коротин, Б.М.Салин, А.В.Циберев, А.С.Чащин |  |
| МНП (малое наукоемкое предприятие) НТЦ «Мониторинг» | Отд. 210 |
| Комплект аппаратуры предназначен для автоматического опроса систем датчиков вибрации, решения диагностических задач, является полномасштабным многоканальным анализатором сигналов с расширяемым набором функций, цифровым многоканальным регистратором данных. Применяется в системах контроля энергетического оборудования, исследовательских задачах в области виброакустики, для измерений уровней вибрации и шума. В портативном варианте размещается в кейсе и удобен для обследований установок не оборудованных стационарными системами датчиков. На его базе создаются различные варианты систем мониторинга. Не требует специализированных компьютерных средств. Дёшев и прост в эксплуатации. Ядро комплекта - блок БУАН-2 для измерения, предварительной обработки, управления входными цепями (УЗ-8 или УЗ-8Д, БВС, дополнительными БУАН-2) и обеспечения регистрации данных. Прибор БУАН-2 предназначен для измерения нормируемых виброшумовых характеристик и вычисления набора функций при проведении виброакустических исследований и анализе сигналов. Обеспечивает сбор информации, передачу на регистрацию в цифровом виде, предварительную фильтрацию, спектральный (третьоктавный и октавный анализ в реальном режиме времени), другие виды анализа сигналов по одному или двум каналам, в том числе синхронно. |  |
| Блок управления и анализа БУАН-2; Блок ввода сигналов БВС-64. |
| Технические параметры: |  |
| Технические характеристики блока БУАН: 1. Два линейных и два зарядовых входа (0,6Гц…20кГц); - цифровое управление внешними устройствами; - параллельный и последовательный порты; - порт IDE (опция); - выход программируемого генератора; - вход акустического интенсиметра (опция). 2. Запись оцифрованного сигнала с нормируемыми метрологическими характеристиками синхронно по двум каналам (или кратному двум при дополнительных блоках БУАН, или при наличии блока БВС в соответствии с количеством его каналов). 3. Габариты – 90*150*35 при весе 450г. 4. Условия эксплуатации по температуре от –400 до +650 . 5. Динамический диапазон не ниже 90 дБ. Функциональные возможности анализа. 1. Диалоговый режим анализа и режим мониторинга в соответствии с заданной программой обхода и набором функций. 2. Полный набор функций спектрально-корреляционного анализа: мгновенный спектр, автоспектр, взаимный спектр, передаточные частотные характеристики, интенсивность звука, кепстр, функции когерентности, мощности и функции задаваемые пользователем. 3. Режим «zoom» с повышением разрешения с коэффициентами до 500. 4. Октавный, 1/3октавный и эмуляция 1/12октавного режима. 5. Преобразование Гильберта и вычисление спектра и анализ огибающей. 6. Отображение вычисляемых функций и временного развития процессов в реальном времени. Представление: модуля, фазы, реальных и мнимых частей сигнала, параметрических кривых Найквиста и т.д. 7. Проведение статобработки результатов. 8. Представление результатов с применением специальных шаблонов, протоколов, стыковка с Excel, Мicrosoft Office. 9. Открытый формат записи данных и результатов обработки. Возможны различные варианты построения систем вибрационного мониторинга. # 1. Стационарный вариант. # Оптимален для осуществления непрерывного автоматического мониторинга оборудования высокой удельной мощности при большом количестве точек контроля, частом опросе датчиков и необходимости выдачи команд на аварийное отключение оборудования. Предпочтителен при использовании диагностических программ. # радиус охвата системы - 100…150 м от центрального блока мониторинга. - количество вибродатчиков - в функционирующих системах от 32 (2 турбогенератора по 16 контрольных точек) до 128 (4 турбогенератора по 32 контрольные точки). - тип опроса датчиков – перебор групп датчиков по 16 (32) штук; попарный опрос каналов. - режимы работы - автоматический мониторинг, оперативный анализ и регистрация, статистическая обработка данных. # 2. Полустационарный вариант (датчики и предусилители установлены стационарно, аппаратно-программный комплекс в переносном варианте). # Оптимален при небольшом количестве агрегатов, удаленных друг от друга, и частоте съема информации не чаще 2-х раз в сутки, при необходимости периодического оперативного анализа и записи вибраций в нестационарных режимах (пуск/останов агрегата). Более надежен в эксплуатации, легче модернизируется и расширяется. Дешевле стационарного варианта и проще привязывается к объекту. # радиус охвата - любой - общее количество вибродатчиков - любое - режимы работы - полуавтоматический мониторинг, оперативный анализ и регистрация, статистическая обработка данных, подтверждение стабильности работы агрегатов. # 3. Вариант с использованием переносного анализатора-сборщика с заложенной программой обхода точек измерения (стационарные датчики и предусилители отсутствуют, на агрегатах подготовлены места для быстрой установки/съема датчика). # Оптимален для большого количества небольших агрегатов, удаленных друг от друга, при легкой доступности точек измерения и редко проводимых измерениях. При необходимости расширенного оперативного анализа и регистрации вместо стандартного компьютера может быть использован блок мониторинга в портативном варианте. # радиус охвата - любой - общее количество вибродатчиков - любое - режимы работы - спектральный анализ, статистическая обработка данных, вибросборщик, диагностические режимы (балансировка, синхронное накопление). Переносной портативный вибросборщик АСД-98 дополняет стационарную и полустационарную систему мониторинга. |  |
| Область применения: |  |
| Организация комплексного стационарного, полустационарного или выборочного мониторинга уровней вибрации и шума работающих агрегатов и узлов. Может использоваться в научных исследованиях и экспериментах, а также для измерения уровней вибрации и шума на транспорте, в промышленности, авиа-, судо- и автомобилестроении. |  |
| Конъюнктурные преимущества: |  |
| Набор готовых узлов и блоков системы позволяет по принципу наращивания строить системы вибрационного мониторинга практически неограниченного объема. Это позволяет с одного центрального пульта (компьютера) производить сбор и обработку данных со многих узлов и механизмов одновременно. Унифицированное программное обеспечение обеспечивает удобство работы и соответствие данных как простых портативных систем, так и сложных многоканальных комплексов. |  |
| Завершены стадии НИР и ОКР, элементы системы мониторинга выпускаются малыми партиями и модификации - по заказам конкретных потребителей. |  |

#### Блок-схема системы ## УЗ-8 8-жильный кабель, длина до 100 м Общее к-во усилителей – до 256 ## УЗ-8 ## УЗ-8Д Центральный блок Датчики (до 8) Датчики Длина кабелей датчиков – до 100 м Помещение 1 Датчики с дифф. выходом Длина кабелей датчиков – до 30 м Помещение 4 Помещение 3 Помещение 2