| Компактные твердотельные лазеры с диодной накачкой |  |
| --- | --- |
| О.Л. Антипов, А.П. Зиновьев, О.Н. Еремейкин, А.П. Савикин |  |
|  | Отд. 340 |
| Разработан компактный и эффективный твердотельный лазер ближнего ИК диапазона, способный генерировать пучки излучения высокого качества со средней мощностью до 50 Вт. Для улучшения пространственной структуры лазерного пучка использован динамический резонатор с нелинейными голографическими зеркалами. Лабораторный вариант лазера |  |
| Технические параметры: |  |
| - длина волны генерации - 1064нм - режим генерации – непрерывный (или импульсно-периодический с частотой повторения 1-10 кГц) - эффективность преобразования накачки ~ 40% - к.п.д. использования питания (от сети) ~20%; качество пучка близко к дифракционному пределу. |  |
| Область применения: |  |
| - лазерная маркировка изделий из металлов, пластиков или других материалов - сверление отверстий малого диаметра - точечная сварка - прецизионная резка различных материалов. |  |
| Конъюнктурные преимущества: |  |
| Высокая эффективность использования энергии питания, малый вес и размеры, высокое качество пучка генерации. Стоимость относительно зарубежных аналогов – на порядок ниже при сопоставимом качестве. |  |
| Создан лабораторный макет, требуется дополнительное финансирование для проведения эксплуатационных испытаний, разработки комплекта КД, проведения технических испытаний и сертификации. |  |
| Патент РФ N 2157035 “Лазерная система одномодового излучения с динамическим резонатором”, авторы Антипов О.Л., Басиев Т.Т., Гаврилов А.В., Кужелев А.С., Сметанин С.Н., Федин А.В. |  |