| Технология разработки, производства и внедрения мощных СВЧ приборов и комплексов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководители проекта академик РАН А.В.Гапонов-Грехов, член-корреспондент РАН А.Г.Литвак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МНП (малое наукоемкое предприятие) ЗАО НПП «ГИКОМ» |  |  |  |  |  |  | Отделение физики плазмы и электроники больших мощностей |  |  |
| Мегаваттные гиротроны для установок управляемого термоядерного синтеза (УТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технические параметры:. - Частота генерации – 50-170 ГГц - Мощность – 0.5-1.0 МВт - Длительность импульса – 0.2-20 сек - Длина – 2-2.6 м - Вес – 200-300 кг. |  |
| Мощные усилители мм-диапазона длин волн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Технические параметры: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Частота – 34 / 93 Гц - Выходная мощность – 250 / 340 Вт - КПД – 32 / 24% - Полоса (-3дБ) – 180 / 360 МГц - Усиление – 34 / 23 дБ - Длительность импульса – 100 мкc - Частота повторения – 100 / 5 Гц |  |  |  |  |  |  |
| Линии передачи СВЧ-излучения и их компоненты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические параметры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Частота – 10-200 ГГц - мощность – 1-1000 кВт - длина тракта – 3-30 м - количество компонентов в тракте 5-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СВЧ-приборы малой мощости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические параметры: |  |  |  |  |  |  |  | Оратрон |  |
| OR-290 - Полоса частот – 240…320ГГц - Выходная мощность - 500 мкВт…50мВт - Рабочее напряжение -2,4…4,2кВ - Ток пучка < 300 мА - Магнитное поле – 0, 85Т - Длительность импульса – 50нс…100мкс - Стабильность частоты - 10-6 - Вес (с магнитом) – 15 кг |  |  |  |  | OR-360 280…370ГГц 2,0…4,0 кВ < 200 мА 1,25Т |  |  |  |  |
|  |  | Источник питания обеспечивает: - Частотная нестабильность – 10-4 - Точность установки частоты – 0,1% - Управление – ручное+ РС-интерфейс Приемник - спектроанализатор |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерительные частотомеры и спектроанализаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические параметры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Частота – 70 -170ГГц - Чувствительность - - 6дБм - Период измерений -10мс - Скорость слежения - 8ГГц/сек - Точность - 1МГц - Интерфейс RS -232 |  |  |  | - Диапазон частот -35-53ГГц -53-78ГГц -78-118ГГц -118-178Ггц - Спектральное разрешение 1-5 кГц |  |  |  |  |  |
| Цифровой частотометр |  |  |  | Приемник-спектроанализатор |  |  |  |  |  |
| Область применения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приборы СВЧ используются в комплексных установках для научных исследований и технологических процессах. Гиротроны мегаватного уровня мощности используются в плазменных установках управляемого термоядерного синтеза – токамаках и стеллараторах. Разработанная серия гироклистронов – мощных усилителей диапазона миллиметровых волн используется в радарных системах дальнего обнаружения. Другие изделия: сверхпроводящие соленоиды, линии передачи СВЧ излучения, источники питания, измерительная аппаратура также используются в научных исследованиях и технологических процессах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конъюнктурные преимущества: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высокое качество проработки проекта и изготовления готовых изделий, более низкая стоимость по сравнению с зарубежными аналогами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Все изделия выпускаются под конкретный заказ, с установкой и техническим обеспечением. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СВЧ приборы и комплексы на их основе поставляются как в Россию, так и в более чем 10 зарубежных стран: Германия, США, Япония, Канада, Испания, Франция, Китай, Индия, Италия, Нидерланды, Швейцария. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |