| Многоканальный измерительно-вычислительный комплекс МЦР-40 |  |
| --- | --- |
| И.С.Бабер, Н.И.Карпов |  |
| МНП (малое наукоемкое предприятие) ООО НПЦ «СКАДА» | Отд. 500 |
| Разработан многоканальный измерительно-вычислительный комплекс для регистрации быстропротекающих процессов. Комплекс выполнен на базе промышленной рабочей станции AWS-842TB-T компании Advantech с процессорной платой PCA-6751. Для сбора-передачи данных в комплексе установлено 5 специализированных плат АЦП 8ADC12/1M-32K. Комплекс предназначен для сбора сигналов от внешних устройств с преобразованием сигналов постоянного и переменного напряжения в цифровой код. Производится отображение полученных данных на экране комплекса в режиме реального времени, их обработка и долговременное хранение в энергонезависимой памяти. |  |
| Технические параметры: |  |
| - Количество входных аналоговых каналов – 40; - Число одновременно отображаемых каналов – 8; - Диапазон измеряемого напряжения по каждому каналу, В - ±1, ±2, ±4, ±8, ±16; - Буферная память на канал – 32кслов; - Пределы допускаемой приведенной погрешности - ±0.2% - Число выходных аналоговых каналов – 2; - Максимальная частота дискретизации – 1МГц; - Режимы синхронизации: - внешний запуск от канала синхронизации; - внешний запуск от сигнала любого канала по выбору, программирование уровня запуска независимо в каждом канале; - программный запуск; - Режим предыстории; - Запоминание настроек измерения; - Масштабирование по времени при отображении сигналов; - Масштабирование по амплитуде независимо каждого канала; - Регистрация параметров характерных точек с помощью меток на осциллограмме; - Измерение временных и амплитудных параметров сигналов между метками (маркерами); - Генератор функциональных сигналов (гармонический, прямоугольный, треугольный) на одном из аналоговых выходов; - Программирование амплитуды и частоты выходного напряжения генератора; - Экспресс-анализ собранной информации; - Формирование протокола измерений с выводом на печать и сохранением в памяти. |  |
| Область применения: |  |
| Сбор и анализ сигналов, управление технологическим процессами в области научных исследований и экспериментов, в промышленности, нефтегазодобывающей отрасли, металлургии, химической промышленности, транспорте и т.п. |  |
| Конъюнктурные преимущества: |  |
| Измерительно-вычислительный комплекс МЦР-40 отличается повышенной помехозащищенностью и выгодно отличается стоимостью от зарубежных аналогов с сопоставимым качеством и развитыми потребительскими функциями. |  |
| Полностью закончены стадии НИР и ОКР, изделие выпускается мелкосерийными партиями. |  |
| Сертификат утверждения типа средств измерения Госстандарта России RU.E.34.011A №10751 |  |
| Комплекс «МЦР-40» с 2001г. успешно эксплуатируется при проведении физических экспериментов во ФГУП «ГосНИИМАШ» г. Дзержинск |  |