| Мобильный микроволновый озонометр |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куликов Ю.Ю., Красильников А.А., Рыскин В.Г.. Шанин В.Н., Щитов А.М. |  |  |
|  |  | Отд. 140 |
| Выявление и анализ механизмов антропогенного воздействия на озоновый слой и прогноз его состояния в будущем посредством автоматизированного непрерывного контроля пространственно-временного поведения озона в интервале высот атмосферы от 20 до 60 км, проводимого мобильным микроволновым озонометром с поверхности Земли. |  |  |
| Технические параметры: |  |  |
| - измеряется спектр интенсивности теплового излучения атмосферы в полосе вращательного перехода озона J =61,5-60,6; - резонансная частота измерений - 110.836 ГГц; - шумовая температура приемника - 2500К; - полоса спектрального анализа - 240 Мгц; - разрешение - от 1 до 10 Мгц; - число каналов - 32 - время регистрации спектра - от 3 минут - габаритные размеры - (500х225х125)мм3; - масса – 10 кг |  |  |
| Область применения: |  |  |
| Мониторинг стратосферного озона в стационарных и экспедиционных условиях. |  |  |
| Конъюнктурные преимущества: |  |  |
| Сравнительно недорогой малогабаритный прибор с характеристиками, отвечающими мировому уровню, что обеспечивает его конкурентноспособность в качестве прототипа сетевого прибора для организации сети станций постоянного контроля состояния озонового слоя. |  |  |
| Прибор прошел успешные испытания в стационарных и экспедиционных условиях. |  |  |