| Система управления стендом холодной напрессовки ГД503М |  |
| --- | --- |
| И.С.Бабер, Н.И.Карпов |  |
| МНП (малое наукоемкое предприятие) ООО НПЦ «СКАДА» | Отд. 500 |
| Разработана система управления стендом холодной напрессовки ГД503М предназначена для контроля и управления процессом холодной напрессовки лабиринтных и внутренних колец подшипников буксовых узлов колесных пар. |  |
| Технические параметры: |  |
| Промышленный панельный компьютер PPC-105 фирмы Advantech c 10" TFT ЖК-дисплеем. Функциональная 16-ти кнопочная клавиатура TKG-016 фирмы Indukey. Контроллер ADAM-5000Е с модулями: АDAM-5017, ADAM-5051S, ADAM-5060 производства Advantech. Исполнительные элементы и датчики. Прикладное программное обеспечение выполнено в среде разработки Microsoft Visual C++ 6.0 под ОС Windows 98. Для отображения графика усилия напрессовки была использована библиотека для вывода графики в реальном времени «zGraph» Управление выполнением технологических операций: - подъем колесной пары; - фиксирование колесной пары в центрах позиции напрессовки; - выполнение автоматического цикла напрессовки с контролем заданного усилия; - разворот колесной пары и напрессовка подшипников со второй стороны; - разворот и опускание колесной пары в исходное состояние, Отображение на операторской панели: - текущего состояния функциональных узлов стенда и стадии технологического процесса; - графика усилия напрессовки в реальном времени - сообщений о возникновении аварийных и нештатных ситуаций; - рекомендаций оператору по выполнению технологического процесса. Сохранение файла графика усилия напрессовки и архивного файла сообщений. |  |
| Область применения: |  |
| Установка на технологических линиях автоматизированного сбора колесных пар железнодорожных вагонов. |  |
| Конъюнктурные преимущества: |  |
| Простота в обслуживании, минимальное участие оператора, большой объем выделяемых технологических параметров. |  |
| Стенд холодной напрессовки ГД503М разработан и изготовлен ФГУП ЦНИИ «Буревестник», г Н.Новгород. Полностью закончены стадии НИР и ОКР, изделие выпускается мелкосерийными партиями. |  |
| Внедрен на ФГУП «Вагоноремонтный завод», 216500 Смоленская обл., г. Рославль |  |