| Анализатор содержания окислов азота, серы и углерода в дымовых выбросах тепловых электростанций и котельных АДГ- 02 |  |
| --- | --- |
| Р.А.Ахмеджанов, В.В.Язенков |  |
|  | Отд.120 |
| Разработан комплекс аппаратуры для интегрального непрерывного определения концентрации загрязняющих веществ вдоль сечения дымовыводящих конструкций. Принцип действия прибора основан на измерения дифференциального поглощения в спектре излучения. Во время работы производится периодическое считывание показаний детектора прибора с интервалом 5-20мин. Для обработки и хранения данных в системе предусмотрен персональный компьютер. Программное обеспечение позволяет непрерывно контролировать параметры установки: напряжение питания на фотоэлектронных умножителях, уровень регистрируемых сигналов, а также производит диагностику файловой системы для выявления и коррекции сбоев. Перед каждым измерением производится автоматическая калибровка «на ноль», исключающая дрейф, связанный с изменением внешних условий или загрязнением оптической части измерителя. Дополнительные особенности системы: - влияние клубов дыма, сгустков твердых частиц компенсируется одновременным детектированием излучения в опорном и сигнальном каналах, при том, что оптический путь в обоих каналах одинаков; - инфракрасные детекторы реагируют только на изменяющиеся уровни излучения, но не на фон от трубы или дымовых газов; - замена источников излучения, детекторов, а также иных элементов производится на месте измерений в течении 10-20 минут и не влияет на соосность излучающей схемы и калибровку. Для защиты оптических элементов от загрязнений и внешнего воздействия предусмотрены механические жалюзи, которые открываются только на время измерений. При значительном загрязнении оптических окон в процессе длительной эксплуатации происходит автоматическое переключение напряжения питания детекторов для повышения их чувствительности. Это позволяет длительное время эксплуатировать изделие в сложных условиях без демонтажа для чистки и профилактики. Измерительная часть комплекса монтируется либо на выходе котловых конструкций, либо на дымоходах; регистрирующий блок (включая РС) может располагаться на удалении до 200м от места измерений, в оборудованном помещении. |  |
| Технические параметры: |  |
| Диапазон измерений массовой концентрации (для диаметра газохода, приведенного к диаметру 1м), г/м3: окись азота – 0,1 – 4; двуокись азота – 0,08 – 0,5; двуокись серы – 0,08 – 8; окись углерода – 0,1 – 12 Точность измерений – 10% Выходные сигналы: унифицированный электрический выход на сопротивление 2,5Ом для подключения самописца – 0 – 5 мА; цифровой электрический кодированный сигнал – в соответствии с протоколом последовательного интерфейса RS-232C. Параметры измеряемой газовой смеси: температура газа в дымоходе – до 300С; содержание твердых частиц (пыли) – не более 10г/м3. Рабочие условия окружающей среды: температура - +5С  40С; атмосферное давление – 86.6  107кПа; влажность – до 95%. |  |
| Область применения: |  |
| Измерения качества выбросов: котельных на различных видах топлива (жидкое, твердое, газообразное); технологических печей в металлургических и подобных производствах; других процессов, где имеются выбросы газообразных отходов. |  |
| Конъюнктурные преимущества: |  |
| По своим потребительским качествам и точности измерений аппаратура АДГ-02 не уступает лучшим зарубежным аналогам TESTOTERM, IMR-3000 однако отличается простотой в обслуживании, быстроте замене комплектующих элементов, надежности при эксплуатации в «жестких» условиях и низкой ценой (10 000 eur за полный комплект – 4 канала измеряемых величин), примерно на порядок меньшей чем у аналогов. |  |
| Прибор прошел все стадии НИР и ОКР, подготовлен к постановке на серийное производство. |  |
| Патент «Способ определения концентрации газов в газовой смеси и устройство для его осуществления», № 2075066 от 10.03.1997 г. |  |
| Сертификат об утверждении типа средств измерений Госстандарта России RU.C.31.011.А №5099 |  |